BL-YW210侧装浮球液位开关

应用领域：

主要适用于多种工况条件下，液体液位高度的控制。

- 产品特点

- 既可水平安装于桶槽侧壁，也可垂直安装在桶槽顶部；

- 其结构简单合理，性能稳定可靠，安装方便；

- 220VAC，24VDC电路均可使用；

- 控制部分与被测液体介质完全隔离，可适用于高温高压环境；

- 多种材质（SUS304，SUS316，PP），多种连接方式可满足不同环境需求

- 体积轻巧（小巧型），工作寿命长。

二、技术参数:

| 最大压力 | 标准型：10 Mpa；小巧型：10bar |
| --- | --- |
| 介质温度 | 最大350℃ |
| 介质密度 | ≥0.75g/cm3 |
| 输出信号 | 开关量输出 |
| 触点容量 | 小巧型：220VAC，5A，SPDT；标准型：220VAC，5A，SPDT；高温型：220VAC，1A，SPDT；高温散热型：220VAC，5A，SPDT；防腐型：220VAC，5A，SPDT |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | Ex dII BT6,Ex dII CT6 |
| 表体材料 | SUS304，SUS316，PP多种可选 |
| 过程连接 | 螺纹连接或法兰连接可选 |

- 三、仪表选型

| 型 号 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BL-YW210 | ─□ | /□ |  |
| 产品类型 | X0 |  | 浮球式小巧型 |
|  | X1 |  | 接触杆式小巧型 |
|  | B0 |  | 标准型 |
|  | B1 |  | 标准高温 |
|  | D0 |  | 上装标准型 |
|  | D1 |  | 上装高温型 |
|  | D2 |  | 上装高温散热片型 |
|  | S0 |  | 双曲标准型 |
|  | S1 |  | 双曲高温型 |
|  | S2 |  | 双曲高温散热片型 |
|  | H2 |  | 高温散热片型 |
|  | F0 |  | 简易防腐型 |
|  | F1 |  | 标准防腐型 |
| 过程连接方式 |  | F | 法兰 |
|  |  | G | 螺纹（小巧型连接均为M10螺纹连接） |