LWS食品卫生涡轮流量计

应用领域：

主要适用于食品、药液等卫生液体的流量测量。

产品特点

- 国际化标准，可替代同类进口产品；

- 防腐防锈材质，适用于卫生行业；

- 快装式结构，易于安装维护；

- 精度高，重复性好；

- 高品质涡轮，超出常规的量程范围；

一、技术参数

1.基本参数

| 执行标准 | 涡轮流量传感器（JB/T9246-1999） |
| --- | --- |
| 仪表口径（mm） | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R（需特制） |
| 量程比 | 1:10；1:15；1:20 （需特制） |
| 仪表材质 | 316（L）不锈钢 |
| 使用条件 | 介质温度：-20～+120℃ 环境温度：-20℃~+60℃ 相对湿度：5%~90% 大气压力：86KPa~106KPa |
| 输出信号功能 | 脉冲信号、4 ~ 20mADC电流信号 |
| 通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
| 工作电源 | A.外电源：+24VDC±15%，纹波≤±5%，适用于4-20mA输出、脉冲数出、RS485等 B.内电源：1组3.0V10AH锂电池，电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
| 信号线接口 | 基本型：豪斯曼接头或自带三芯线缆；防爆型：内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIICT4或ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65或更高（可订制） |

2.流量范围及工作压力

| 仪表口径 （mm） | 正常流量范围（m3/h） | 扩展流量范围（m3/h） | 常规耐受压力 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 4 | 0.04～0.25 | 0.04～0.4 | 1.0 |
| DN 6 | 0.1～0.6 | 0.06～0.6 | 1.0 |
| DN 10 | 0.2～1.2 | 0.15～1.5 | 1.0 |
| DN 15 | 0.6～6 | 0.4～8 | 1.0 |
| DN 20 | 0.8～8 | 0.45～9 | 1.0 |
| DN 25 | 1～10 | 0.5～10 | 1.0 |
| DN 32 | 1.5～15 | 0.8～15 | 1.0 |
| DN 40 | 2～20 | 1～20 | 1.0 |
| DN 50 | 4～40 | 2～40 | 1.0 |

二、仪表选型

| 型号 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LWS─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 公称通径 | 4 |  |  |  |  | 4mm |
|  | 6 |  |  |  |  | 6mm |
|  | 10 |  |  |  |  | 10mm |
|  | 15 |  |  |  |  | 15mm |
|  | 20 |  |  |  |  | 20mm |
|  | 25 |  |  |  |  | 25mm |
|  | 32 |  |  |  |  | 32mm |
|  | 40 |  |  |  |  | 40mm |
|  | 50 |  |  |  |  | 50mm |
| 类型 |  | N |  |  |  | 传感器型：+12V或24V供电，输出三线制脉冲信号 |
|  |  | A |  |  |  | 变送器型：+24V供电，输出二线制4～20mA |
|  |  | B |  |  |  | 智能型：锂电池供电，现场显示无信号输出 |
|  |  | C |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并输出二线制4～20mA |
|  |  | C1 |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并带有RS485通讯协议 |
|  |  | C2 |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并带有HART通讯协议 |
| 精度等级 |  |  | 05 |  |  | 0.5级 |
|  |  |  | 10 |  |  | 1.0级 |
|  |  |  | 02 |  |  | 0.2级（协商订货） |
| 涡轮类型 |  |  |  | W |  | 扩展测量范围 |
|  |  |  |  | S |  | 标准测量范围 |
| 防爆 |  |  |  |  | N | 非防爆型 |
|  |  |  |  |  | E | 防爆型，ExdⅡCT4或ExdⅡBT6 |